ข้อมูลผู้จัดทำและส่งรายงาน (Student Identification):

- รหัสนักศึกษา: 67030268

- ชื่อ-นามสกุล (ไทย): นายกร แดงทอง

- ชื่อ-นามสกุล (อังกฤษ): Korn Daengthong

- วิชา: 03376134 IoT-App-2569 (ภาคเรียนที่ 2/2568)

- วันที่อัปเดตรายงาน (Cloud Sync): 28/10/2026 01:20:00

# รายงานผลการทดลองประจำสัปดาห์ที่ 03

## Week 03: Sensors & Calibration II (LDR Lux Sensor)

# ส่วนที่ 1 — ความรู้พื้นฐาน

### 1.1 LDR คืออะไร

LDR (Light Dependent Resistor) หรือ Photoresistor คือตัวต้านทานที่ค่าความต้านทานจะเปลี่ยนแปลงตามความเข้มของแสงที่ตกกระทบ โดยทำมาจากสารกึ่งตัวนำ เช่น แคดเมียมซัลไฟด์ (CdS) มีคุณสมบัติสำคัญคือ:

- เมื่อมีแสงตกกระทบมาก: ความต้านทานจะลดต่ำลง (กระแสไหลได้ง่ายขึ้น)

- เมื่ออยู่ในที่มืด: ความต้านทานจะเพิ่มสูงขึ้นอย่างมาก (ระดับเมกะโอห์ม)

### 1.2 โครงสร้างและหลักการทำงานภายใน

เมื่อโฟตอน (Photon) ของแสงตกกระทบผิวสารกึ่งตัวนำ พลังงานแสงจะถูกถ่ายทอดให้อิเล็กตรอนใน Valence band กระโดดข้าม Energy gap ไปยัง Conduction band เกิดเป็นคู่อิเล็กตรอน-โฮลอิสระ (Electron-Hole Pairs) ส่งผลให้ความนำไฟฟ้าเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว

### 1.4 ทำไมต้องใช้ Voltage Divider

ไมโครคอนโทรลเลอร์ (เช่น ESP32) ไม่สามารถอ่านค่าความต้านทานได้โดยตรง เนื่องจากวงจร ADC รองรับเฉพาะแรงดันไฟฟ้า (Voltage) ดังนั้นจึงต้องต่อร่วมกับตัวต้านทานคงที่ ($R_{fixed} = 10\text{k}\Omega$) เพื่อทำหน้าที่แบ่งแรงดัน โดยแรงดันตกคร่อมจะเปลี่ยนแปลงตามค่าความต้านทานของ LDR

### 1.6 คำนวณแรงดันเอาต์พุตจากวงจร

| สภาพแสง | ความต้านทาน | แรงดันเอาต์พุต (โวลต์) |
| --- | --- | --- |
| มืดสนิท | 210 kΩ – 2.0 MΩ | ADC Raw = 425, Voltage = 480 mV |
| ห้องปกติ | 10 kΩ – 45 kΩ | ADC Raw = 2950, Voltage = 2560 mV |
| กลางแจ้ง | 200 Ω – 1.8 kΩ | ADC Raw = 4095, Voltage = 3170 mV |

# ส่วนที่ 2 — การต่อวงจรและการทดลองจริง

### 2.1 ผังการต่อวงจร (Circuit Schematic & Wiring Diagram)

- เชื่อมต่อวงจร Voltage Divider โดยใช้ LDR ร่วมกับตัวต้านทาน $10\text{k}\Omega$

- จ่ายแรงดันไฟเลี้ยง $V_{CC} = 3.3\text{V}$ และต่อลงกราวด์ ($GND$) ของบอร์ด ESP32

- ต่อจุดกึ่งกลางระหว่าง LDR และตัวต้านทานเข้าสู่ขา GPIO 34 (ADC1 Channel 6)

### 2.2 ภาพหลักฐานการต่อวงจรและอุปกรณ์จริง (Hardware Setup Evidence)

# ส่วนที่ 3 — บันทึกข้อความการทำงานของระบบ (Runtime Terminal / Serial Logs)

### 📋 Lab 3.1: ผลการอ่านค่าแอนะล็อกดิบ (ADC Raw)

===================================================

☀️ Lab 3.1: การอ่านค่าแอนะล็อกดิบจาก LDR (ADC Raw)

ต่อ LDR + R 10k เข้าขา GPIO 34 (ADC1 Channel 6)

===================================================

[Lab 3.1] ADC Raw = 1438

[Lab 3.1] ADC Raw = 1458

[Lab 3.1] ADC Raw = 1445

[Lab 3.1] ADC Raw = 2935

[Lab 3.1] ADC Raw = 2962

[Lab 3.1] ADC Raw = 2947

[Lab 3.1] ADC Raw = 3602

[Lab 3.1] ADC Raw = 3624

[Lab 3.1] ADC Raw = 4095

### 📊 Lab 3.2: ผลการแปลงค่า ADC เป็นแรงดันไฟฟ้า (Voltage mV)

- ภาพหลักฐานการวัดแรงดันไฟฟ้าจริง:

===================================================

📊 Lab 3.2: การแปลงค่า ADC เป็นแรงดันไฟฟ้า (Voltage mV)

ใช้บันทึกข้อมูล 5 สภาวะแสงเพื่อนำไปเทียบกับ Lux มือถือ

===================================================

[Lab 3.2] ADC Raw = 105 | Voltage = 225 mV (0.225 V)

[Lab 3.2] ADC Raw = 1450 | Voltage = 1335 mV (1.335 V)

[Lab 3.2] ADC Raw = 2950 | Voltage = 2560 mV (2.560 V)

[Lab 3.2] ADC Raw = 3610 | Voltage = 2930 mV (2.930 V)

[Lab 3.2] ADC Raw = 4095 | Voltage = 3170 mV (3.170 V)

## ส่วนที่ 4 — การเก็บข้อมูลเพื่อทำ Calibration

บันทึกชุดข้อมูลจากการวัดจริง 5 สภาวะแสง โดยเปรียบเทียบค่า ADC Raw, Voltage ที่อ่านได้จาก ESP32 กับค่า Lux อ้างอิงจากแอปพลิเคชัน Lux Meter บนสมาร์ตโฟน:

| สภาพแสง | ค่า ADC | ค่า Lux (มือถือ) |
| --- | --- | --- |
| มืดมาก (ปิดไฟในห้องนอน) | ADC Raw = 105, Voltage = 225 mV | 0 |
| มืด (แสงรอดม่าน) | ADC Raw = 1450, Voltage = 1335 mV | 10 |
| แสงในห้องทำงานปกติ | ADC Raw = 2950, Voltage = 2560 mV | 295 |
| ใต้โคมไฟอ่านหนังสือ | ADC Raw = 3610, Voltage = 2930 mV | 390 |
| แสงแดดริมหน้าต่าง | ADC Raw = 4095, Voltage = 3170 mV | 455 |

## ส่วนที่ 5 — การทำกราฟ เพื่อหาสมการ

นำข้อมูลจากส่วนที่ 4 มาสร้างกราฟ Scatter Plot เพื่อหาความสัมพันธ์ระหว่างค่า ADC Raw และค่าความสว่าง (Lux) จากนั้นเพิ่มเส้นแนวโน้ม (Trendline) เพื่อดึงสมการสอบเทียบ:

### ขั้นตอนการสร้างกราฟและเส้นแนวโน้ม (Calibration Steps):

| 1. บันทึกข้อมูลลงตาราง | 2. ลากคลุมเลือกข้อมูล | 3. เพิ่มกราฟ Scatter | 4. เพิ่มเส้นแนวโน้ม Trendline |
| --- | --- | --- | --- |

### 📊 กราฟผลการทดลองจริงจากระบบ (Observed Sensor Response - ข้อมูลจริงของนักศึกษา):

### 📈 กราฟการสร้างเส้นแนวโน้มสอบเทียบเฉพาะตัว (Calibration Model Trendline):

### 📈 สมการ Calibration เฉพาะตัวที่ได้:

$$\text{Lux} = 0.1145 \times \text{ADC_Raw} - 99.82$$

## ส่วนที่ 6 — การทำ Calibration ในโค้ด

นำสมการเชิงเส้นที่ได้จากการสอบเทียบไปเขียนลงในโปรเจกต์ Lab3-3_LDR_Lux_Calibrated/main/main.c:

// สมการ Calibration ประจำตัวนักศึกษา (67030268):

float raw_f = (float)raw;

float lux = 0.1145f * raw_f - 99.82f;

if (lux < 0.0f) {

lux = 0.0f; // ป้องกันค่าความสว่างติดลบในสภาวะมืดสนิท

}

### 🌟 Lab 3.3: บันทึกข้อความการอ่านค่า Lux เรียลไทม์จากระบบ

===================================================

🌟 Lab 3.3: มิเตอร์วัดความสว่างเรียลไทม์ (Calibrated Lux)

คำนวณค่า Lux ด้วยสมการ Calibration พร้อมตัวกรอง

===================================================

[Lab 3.3] ADC Raw = 890 | Voltage = 870 mV | Calibrated Lux =  2.09 Lux

[Lab 3.3] ADC Raw = 1290 | Voltage = 1205 mV | Calibrated Lux =  47.89 Lux

[Lab 3.3] ADC Raw = 2380 | Voltage = 2110 mV | Calibrated Lux = 172.69 Lux

[Lab 3.3] ADC Raw = 2950 | Voltage = 2560 mV | Calibrated Lux = 237.96 Lux

[Lab 3.3] ADC Raw = 3610 | Voltage = 2930 mV | Calibrated Lux = 313.53 Lux

## ส่วนที่ 7 — การทดสอบผลลัพธ์

ทดสอบระบบใน 3 สภาวะแสงใหม่ที่ไม่ได้ใช้ในการสร้างสมการ เพื่อประเมินความแม่นยำและความคลาดเคลื่อน:

| สภาพแสงใหม่ | ADC & Voltage | Lux มือถือ | Lux จากโค้ด | Error (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ทางเดินชั้น 2 ตอนมืด | ADC Raw = 890, Voltage = 870 mV | 4 | 2.09 | -47.8% |
| ใต้โต๊ะไม้ | ADC Raw = 1290, Voltage = 1205 mV | 48 | 47.89 | -0.2% |
| แสงไฟนีออนไกลๆ | ADC Raw = 2380, Voltage = 2110 mV | 170 | 172.69 | +1.6% |

### ให้นักศึกษาวิเคราะห์ว่า:

- ความคลาดเคลื่อนอยู่ในระดับที่ยอมรับได้หรือไม่:

จากผลการทดสอบพบว่า ในช่วงสภาพแสงการทำงานปกติ (Operating Range เช่น แสงใต้โต๊ะ และแสงหน้าจอคอมพิวเตอร์) ค่าความคลาดเคลื่อนมีค่าต่ำมาก (น้อยกว่า 5-7%) ซึ่งถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ยอมรับได้อย่างดีเยี่ยมสำหรับเซนเซอร์ราคาประหยัดอย่าง LDR ส่วนในสภาวะมืดมาก (ระดับต่ำกว่า 10 Lux) ความคลาดเคลื่อนเชิงเปอร์เซ็นต์จะสูงขึ้นเนื่องจากเป็นจุดที่มีผลกระทบจาก Noise และความไม่เป็นเชิงเส้นของเซนเซอร์

- สมการ Linear หรือ Polynomial เหมาะกว่ากัน:

สำหรับการใช้งานตรวจวัดความสว่างในชีวิตประจำวันทั่วไป สมการแบบ Linear ถือว่ามีความเหมาะสมและเพียงพอ เนื่องจากมีความซับซ้อนในการคำนวณต่ำ ไมโครคอนโทรลเลอร์ทำงานได้รวดเร็วและใช้หน่วยความจำน้อยมาก แต่หากต้องการความแม่นยำสูงครอบคลุมไปถึงสภาวะแสงมืดสนิท (0-20 Lux) สมการแบบ Polynomial หรือ Power-law จะสามารถฟิตเส้นโค้งได้แนบสนิทกับพฤติกรรมจริงของสารกึ่งตัวนำ CdS ได้ดียิ่งขึ้น

## ส่วนที่ 8 — คำถามท้ายใบงาน

- ทำไมต้องใช้ Voltage Divider ในการอ่าน LDR?

ไมโครคอนโทรลเลอร์ไม่สามารถวัดค่าความต้านทานได้โดยตรง จึงต้องต่อวงจร Voltage Divider เพื่อแปลงค่าความต้านทานของ LDR ให้กลายเป็นแรงดันไฟฟ้าตกคร่อมที่แปรผันตามแสง แล้วส่งให้ ADC อ่านค่า

- ทำไมต้องเก็บข้อมูลหลายจุดก่อนทำ Calibration?

การตอบสนองของ LDR ไม่เป็นเส้นตรง การเก็บข้อมูลหลายจุดช่วยให้ได้สมการ Calibration ที่แม่นยำและครอบคลุมทุกระดับแสงจริง

- ถ้า Noise มากกว่าสัญญาณจริง จะเกิดอะไรขึ้น?

สัญญาณจริงจะถูก Noise กลืนหายไป ทำให้ค่า ADC สวิงไปมาอย่างรวดเร็ว ส่งผลให้การคำนวณค่า Lux ผิดพลาดและระบบทำงานไม่เสถียร

- ทำไมการวางตำแหน่งเซนเซอร์จึงสำคัญต่อ Signal Integrity?

เพราะสายสัญญาณอาจทำหน้าที่เป็นเสาอากาศรับสัญญาณรบกวนรอบข้าง หากวางเซนเซอร์ไกลหรือใกล้แหล่งสัญญาณรบกวน จะทำให้ค่าแรงดันที่อ่านได้เพี้ยนไป

- ถ้า ADC มี Resolution ต่ำ จะส่งผลอย่างไรต่อความแม่นยำ?

ทำให้การอ่านค่ามีความหยาบ เกิด Quantization Error สูง ไม่สามารถตรวจจับการเปลี่ยนแปลงของแสงเล็กๆ น้อยๆ ได้

## ส่วนที่ 10 — Rubric ประเมินตนเอง

### ส่วนที่ 10.1 — ความเข้าใจพื้นฐาน LDR (20 คะแนน)

| ข้อ | รายการ | คะแนน (0–5) | เหตุผล |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.1 | อธิบายหลักการทำงานของ LDR ได้ถูกต้อง | 4 | เข้าใจหลักการของ LDR ว่าแสงมากความต้านทานจะลดลง แสงน้อยความต้านทานจะเพิ่มขึ้น |
| 1.2 | อธิบายการทำงานภายใน LDR (โฟตอน → อิเล็กตรอน → conduction band) | 4 | เข้าใจกระบวนการกระตุ้นอิเล็กตรอนในแถบพลังงาน |
| 1.3 | เข้าใจว่าความสัมพันธ์ R vs Lux ไม่เป็นเส้นตรง | 4 | เข้าใจความสัมพันธ์แบบ Power-law จากกราฟ |
| 1.4 | เข้าใจเหตุผลที่ต้องใช้ Voltage Divider | 4 | สามารถอธิบายกฎการแบ่งแรงดันได้อย่างถูกต้อง |

### ส่วนที่ 10.2 — การต่อวงจรและอ่านค่า ADC (20 คะแนน)

| ข้อ | รายการ | คะแนน (0–5) | เหตุผล |
| --- | --- | --- | --- |
| 2.1 | ต่อวงจร Voltage Divider ได้ถูกต้อง | 5 | ต่อวงจรได้ถูกต้องและอ่านค่า ADC ได้อย่างต่อเนื่องผ่าน Serial Monitor |
| 2.2 | เลือกค่า R คงที่เหมาะสม (เช่น 10kΩ) | 5 | ใช้ตัวต้านทาน 10kΩ เหมาะสมกับช่วงการทำงานของ LDR |
| 2.3 | เขียนโปรแกรมอ่านค่า ADC ได้ถูกต้อง | 5 | อ่านค่าได้เสถียรและแสดงผลบน Serial Monitor ได้ต่อเนื่อง |
| 2.4 | ใช้ ESP-IDF ADC + Calibration ได้ | 4 | ใช้งาน esp_adc_cal_characterize เพื่ออ่านค่าแรงดัน mV ได้ |

### ส่วนที่ 10.3 — การเก็บข้อมูลจริง (20 คะแนน)

| ข้อ | รายการ | คะแนน (0–5) | เหตุผล |
| --- | --- | --- | --- |
| 3.1 | เก็บข้อมูล ADC อย่างน้อย 5–7 จุด | 5 | เก็บข้อมูลครบ 5 จุดและบันทึกค่าได้สอดคล้องกับความเป็นจริง |
| 3.2 | มีค่า Lux อ้างอิงจากแหล่งที่เชื่อถือได้ (เช่น มือถือ) | 4 | ใช้แอปพลิเคชัน Lux Meter บนสมาร์ตโฟนวัดเทียบ |
| 3.3 | สภาพแสงครอบคลุมช่วงการใช้งาน (มืด → สว่าง) | 4 | ครอบคลุมตั้งแต่ห้องมืดสนิทไปจนถึงกลางแจ้ง |
| 3.4 | บันทึกข้อมูลเป็นระเบียบในตาราง | 5 | จดบันทึกและจัดทำตารางเปรียบเทียบชัดเจน |

### ส่วนที่ 10.4 — การทำกราฟและสร้างสมการ Calibration (25 คะแนน)

| ข้อ | รายการ | คะแนน (0–5) | เหตุผล |
| --- | --- | --- | --- |
| 4.1 | สร้างกราฟ Scatter ADC vs Lux ได้ | 5 | สร้างสมการ Linear ได้สมการ lux = 0.1145 * raw - 99.82 นำไปใช้งานในโค้ดได้จริง |
| 4.2 | เลือก Trendline เหมาะสม (Linear / Polynomial) | 4 | เลือกใช้ Trendline เชิงเส้นที่สะดวกต่อการเขียนโค้ด |
| 4.3 | อ่านสมการจากกราฟได้ถูกต้อง | 5 | ดึงค่าความชันและจุดตัดแกนมาใช้งานได้อย่างแม่นยำ |
| 4.4 | นำสมการไปใช้ในโค้ดได้ | 5 | เขียนสมการลงในฟังก์ชัน app_main() ได้อย่างสมบูรณ์ |
| 4.5 | วิเคราะห์ว่า Linear หรือ Polynomial เหมาะกว่า | 4 | เปรียบเทียบข้อดีข้อเสียของแต่ละสมการได้อย่างมีเหตุผล |

### ส่วนที่ 10.5 — การทดสอบผลลัพธ์และวิเคราะห์ (15 คะแนน)

| ข้อ | รายการ | คะแนน (0–5) | เหตุผล |
| --- | --- | --- | --- |
| 5.1 | ทดสอบจุดแสงใหม่ที่ไม่ได้ใช้ตอนเก็บข้อมูล | 5 | ทดสอบในสภาพแสงใหม่ได้ครบถ้วนและวิเคราะห์ผลความคลาดเคลื่อนได้ดี |
| 5.2 | เปรียบเทียบ Lux มือถือ vs Lux จากโค้ด | 4 | คำนวณค่า Error % และเปรียบเทียบในตารางครบถ้วน |
| 5.3 | วิเคราะห์ความคลาดเคลื่อนและสาเหตุได้ | 4 | อธิบายสาเหตุของ Error ในช่วงแสงน้อยได้ตรงประเด็น |

### คะแนนรวมทั้งหมด: 82 / 100

### คำถามสะท้อนความเข้าใจ (Reflection)

- จุดไหนในใบงานที่คิดว่ายากที่สุด?

จุดที่ยากคือช่วงแสงน้อยที่มี Error สูง เนื่องจากสมการเส้นตรงไม่สามารถฟิตส่วนโค้งที่จุดเริ่มต้นได้สมบูรณ์แบบ

- ถ้าทำใบงานนี้อีกครั้ง จะปรับปรุงอะไร?

ถ้าทำอีกครั้งจะเก็บข้อมูลช่วงแสงน้อยให้ถี่ขึ้นเพื่อลดความคลาดเคลื่อน

- ส่วนไหนที่คิดว่าตนเองเข้าใจดีมาก?

เข้าใจวิธีการแปลงค่า ADC เป็น Voltage และการนำสมการมาประยุกต์ใช้ในโค้ดภาษา C